Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- MACIERZ DYSKOWA - 2 szt. (minimalne wymagania)

Model: ………………………………..

Producent: ……………………………

(uzupełnić)

| Lp. | Funkcja/parametr | Warunek graniczny | Szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne oferowanego sprzętu (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opis urządzenia: |  |  |
|  | Zoptymalizowana pod kątem flash hybrydową pamięć dyskową z dostępem przez interfejsy 10GbE/100GbE oraz 16Gb FC oraz wewnętrzną magistralą 12Gbps. Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw nośników do składowania danych obsługiwanych przez dedykowane kontrolery macierzowe (bez dodatkowych urządzeń pośrednich, serwerów wirtualizujących, oprogramowania wirtualizującego itp.). Spełnienie wymagań poniżej powinno być udokumentowane w ogólnodostępnych materiałach producenta. | TAK |  |
| 2. | Wsparcie klastrów i systemów operacyjnych |  |  |
|  | Urządzenie musi być na listach wsparcia i wspierać główne systemy operacyjne i klastry, w tym: system operacyjny Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, VMware 6.7, Linux (Centos 7.x, SUSE12, Redhat 7.x) i Unix (Solaris, Aix, HP-UX). Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Preferowane jest rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. W przypadku stosowania rozwiązań firmowych/własnych – konieczna jest ich certyfikacja dla platform: Windows 2012 i nowsze, Linux RedHat 7.x+, Suse12+, VMware 5,5+, oraz stosowanego oprogramowania w tym SAP(HANA) itp. Wsparcie dla wymienionych systemów operacyjnych i klastrowych musi być potwierdzone wpisem na ogólnodostępnej liście kompatybilności producentów. Jeżeli dla realizacji powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów/pojemności obsługiwanych przez oferowane urządzenie | TAK |  |
| 3. | Partycjonowanie macierzy |  |  |
|  | Macierz musi umożliwiać podział macierzy na minimum 8 odseparowanych macierzy logicznych zarządzanych przez dedykowanych administratorów. | TAK |  |
| 4. | Pojemność i skalowalność |  |  |
|  | Oferowane Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej: - Surową pojemność zbudowaną z (1+W1+W2+W4)*21 nośników/dysków. - Pojemność netto (1+W3+W4)*33TB (po odjęciu narzutu na RAID, - przestrzenie/dyski hotspare oraz metadane) - Dedykowaną pamięcią podręczną flash zbudowaną z dysków SSD o pojemności użytecznej (1+W5)*5TB zbudowaną z minimum 6 dysków SSD. | TAK |  |
|  | zapewniać rozbudowę: - W trybie scale-up do (1+W1+W2)*147 nośników danych o łącznej przestrzeni surowej 1260TB przez rozbudowę kontrolerów i dodanie dysków/półek dyskowych. - scale-out do 5PB przestrzeni surowej przez integrację do 8 kontrolerów w sposób zapewniający stworzenie pojedynczej, jednolitej puli dyskowej dla świadczonych serwisów z wykorzystaniem wbudowanego w macierz oprogramowania klastrowego. | TAK |  |
|  | Używane jednostki pojemności: 1TiB=1024GiB=240B, 1GiB=1024MiB=230B 1TB=1000GB=1012B, 1GB=1000MB=106B | TAK |  |
| 5. | Bufor danych RAM |  |  |
|  | Każdy kontroler oferowanego Urządzenia musi być wyposażone w (1+W6)*32 GB pamięci RAM dedykowanej dla operacji odczytu i zapisu z zastrzeżeniem: - Wyszczególniona pojemność musi być dedykowana na dane i informacje kontrolne. FW/OS musi posiadać własną dedykowaną pamięcią operacyjną różną od wyspecyfikowanej powyżej. - Pamięć zapisów musi być zabezpieczona dodatkową kopią zabezpieczającą przed awarią kontrolera i utratą zasilania (na drugi kontroler). Rozbudowa opisana w pkt 3, ppkt. d) musi pozwalać na zwiększenie RAM kontrolera do (1+W6)*128GB | TAK |  |
| 6. | Efektywność obsługi nośników danych |  |  |
|  | Zamawiający dla urządzeń zapewniających wielokrotną redukcję wszystkich operacji zapisu przez grupowanie i sekwencyjny zrzut zdeduplikowanych i skompresowanych danych (sekwencyjnego i losowego typu zapisów) z bufora na wewnętrzne nośniki danych, paskiem nie mniejszym niż 10MB wyznacza współczynnik W2=0. Inne rozwiązania W2=3. Zamawiający przez „zrzut paskiem” rozumie sposób agregacji wszystkich bieżących zapisów (losowych i sekwencyjnych) dla wszystkich wystawianych LUN’ów w ciągły strumień zapisywany w pasek o wymaganej powyżej pojemności, zapisywany sekwencyjnie na dyskach twardych bez konieczności odczytu danych. Architektura zapisu, musi, w odróżnieniu od tradycyjnych architektur RAID5/6+ wymagających dla realizacji pojedynczego zapisu losowego wykonania wielu operacji odczytu i zapisu z nośników, redukować kilkudziesięciokrotnie ilość fizycznych operacji na nośnikach. Nieefektywne wykorzystanie nośników typu HDD w tradycyjnie realizowanym RAID6+ wymaga większej ilości dysków dla uzyskania wymaganej wydajności. | TAK |  |
| 7. | Bufor Flash |  |  |
|  | - Oferowane urządzenie musi zapewniać możliwość rozbudowy wielkości buforu flash do pojemności (1+W5)*25 TB netto dynamicznie (zwiększanie i zmniejszanie) w oferowanej konfiguracji. - Współczynnik W5=0 można zastosować dla urządzeń przechowywujących w buforze flash zdeduplikowane i skompresowane dane. W pozostałych przypadkach W5=2 - Oferowane rozwiązanie musi zapewniać równoczesny zrzut zdeduplikowanych i skompresowanych danych na dyski oraz do bufora flash. Dane w buforze muszą być dobierane na podstawie tzw. „mapy gorąca” (częstotliwości używania obszaru) W6=0 w przeciwnym razie W6=2 Termin deduplikacja i kompresja odnosi się do urządzeń zapewniających deduplikację z granulacją 4kB oraz kompresję algorytmem lze realizowane w trybie w locie (inline), to jest przed zapisem na dyski/nośniki danych. Zamawiający dopuszcza, aby urządzenie, w celu zapewnienia wymaganej wydajności, dynamicznie redukowało algorytm kompresji na nie gorszy niż lz4 dla obciążenia kontrolera powyżej 70% pod warunkiem, że kompresja zawsze odbywa się w locie (inline). | TAK |  |
| 8. | Brak pojedynczego punktu awarii |  |  |
|  | Oferowane urządzenie musi być wolne od Pojedynczych Punktów Awarii, czyli wszystkie komponenty kontrolery, Bufor flash, wentylatory, zasilacze itp. muszą być redundantne. Awaria pojedynczego komponentu w tym kontrolera nie może powodować spadku wydajności urządzenia poniżej parametrów granicznych | TAK |  |
| 9. | Wsparcie dysków i szyfrowania |  |  |
|  | Oferowane urządzenie musi wspierać dyski SSD o pojemnościach 240,480,960,1920, 3840 GB w na potrzeby bufora danych oraz dyski 1,2,4,6,10TB dla przechowywania danych. Oferowane urządzenie musi wspierać certyfikowane szyfrowanie zgodne z AES-256 XTS FIPS z granulacją i dedykowanym kluczem dla każdego prezentowanego LUN. | TAK |  |
| 10. | Woluminy: wspierana ilość i zabezpieczenie RAID |  |  |
|  | Macierz (W4=0) musi: - zabezpieczać przed jednoczesną utratą 2 dysków bez utraty danych. - zapewnić przestrzeń distributed hot spare w wymiarze nie mniejszym niż 1 dysk na każde 24 dyski - Urządzenie udostępniające jednolitą, pojedynczą pulę złożoną ze wszystkich dysków na potrzeby tworzenia woluminów danych - Oferowane urządzenie musi wspierać udostępnianie nie mniej niż 8000 woluminów (LUN) per kontroler. Zamawiający dopuszcza Macierze wymagające dedykowane pul dla migawek lub zabezpieczonych RAID6 w takim przypadku należy zastosować współczynnik ekwiwalentności W4=0,5 Distributed hotspare to technologia w której przestrzeń hotspare jest alokowana na wszystkich dyskach grupy RAID – zapewniając wielokrotnie szybszą rozbudowę w porównaniu do tradycyjnego rozwiązania z dedykowanymi dyskami hot-spare. | TAK |  |
| 11. | Dostępność |  |  |
|  | - Rozwiązanie ma charakteryzować się udokumentowaną dostępnością 99,9999%. - Być wolne od pojedynczych punktów awarii - Zapewnić wydajność 16 000 IOps dla obciążenia typu losowego, blokiem 4kB przy stosunku odczytów do zapisów 50/50 (dla oferowanej konfiguracji) w: - przypadku awarii (niedostępności) jednego kontrolera - trakcie procesów aktualizacji oprogramowania i poprawek kontrolerów, sterowników/firmware’u. - przy zabezpieczeniu RAID/deduplikacji i kompresji zgodnych z deklarowanymi odpowiednio w punktach 6 i 7. Przypadku aktywnych migawek na każdym udostępnianym LUN Wydajność musi być potwierdzona wynikiem testów weryfikacyjnych przeprowadzonych zgodnie z opisem w sekcji „Testy weryfikacyjne”. | TAK |  |
| 12 | Raportowanie |  |  |
|  | Oferowane rozwiązanie musi zapewniać tworzenie raportów w minimalnym zakresie: - Bieżące wykorzystanie przestrzeni w rozbiciu na: - przestrzeń danych wykorzystywanych przez serwery (przed technologiami redukcji danych) - redukcja zajętości dzięki kompresji - redukcję zajętości dzięki deduplikacji - redukcję zajętości z uwagi na migawki niewymagające pełnej kopi danych - przestrzeń danych faktycznie zajęta na macierzy - współczynnik redukcji danych - Ilość otwartych dla środowiska zgłoszeń serwisowych w rozbiciu na: - zgłoszenie dla, których natychmiastowo zalecono rozwiązanie - zgłoszenia wymagające interakcji z serwisem - Raport RPO zasobów chronionych migawkami w podziale na grupy Aplikacyjne - Raport Retencji (RET) zasobów chronionych migawkami w podziale na grupy aplikacyjne - Raport odporności na katastrofy zasobów replikowanych w podziale na grupy aplikacyjne - Rekomendacje rozbudowy wraz ze wskazaniem przyczyn dla wszystkich posiadanych macierzy Raporty muszą być udostępniane w trybie online dla uprawnionych osób oraz wysyłane na listę odbiorców email. | TAK |  |
| 13 | Moniotoring i analityka |  |  |
|  | Oferowane rozwiązanie musi zapewniać monitoring w minimalnym zakresie: - Zdarzeń związanych z macierzą (błędów, procedur utrzymania itp.) w podziale na priorytety (co najmniej Ważny, Pilny, Krytyczny) i obszary (Pule, macierze, grupy zasobów, migawki); - Obciążenia macierzy z rozbiciem na obciążenie procesorów i buforu macierzy - Zajętości urządzenia: historycznej i przewidywanych trendów z okresu 312 miesięcy w podziale na aplikacje (serwery wirtualne (VMware/HyperV), Exchange, Oracle, MS SQL, SPS, Docker), woluminy (z migawkami) oraz pule/grupy. - Trendów pojemności udostępnianych zasobów (woluminy, pule/grupy) w przedziale 1-365 dni z granulacją odpowiednio 10min-24h. - Trendów wydajności udostępnianych zasobów w przedziale 1-365 dni z granulacją odpowiednio 10min - 24h. Historii i bieżącego statusu zgłoszeń serwisowych, | TAK |  |
| 14 | Monitoring i zalecenia dla środowisk VMware |  |  |
|  | Oferowane rozwiązanie musi zapewniać raportowanie analiz wydajności platformy wirtualizacji VMware na poziomie: - serwerów w klastrze - wykorzystanie CPU/RAM, wykorzystania Swap, funkcji baloon, ilość przeciążonych serwerów w klastrze, - średnia wartość oraz histogram obciążenia CPU/RAM serwerów zarządzanych przez wskazany vCenter w przedziałach czasowych od ostatniego dnia (granulacja: 10 minut) do 12 miesięcy wstecz (granulacja 24h) . - Trend: Top 10 VM wykorzystujących CPU/RAM w przedziale 1-365 dni z granulacją odpowiednio 10min -24h. - Datastore w przedziale 1-365 dni z granulacją odpowiednio 10min -24h. - listy VM (host, zaalokowana przestrzeń, śr. obciążenie vCPU, vMEM z ostatnich 24h - trendy zajętości: lista top 10 VM w przedziałach 7-365 dni z granulacją 24h. - iii. obciążenia IO oraz śr. czas realizacji IO - iv. Trend Top 10 VM obciążających data store - maszyn wirtualnych w przedziale 1-365 dni z granulacją odpowiednio 10min -24h. - bieżące wykorzystanie zasobów: średnie: zajętość, wykorzystanie vCPU, vMEM, przepustowość MB/s oraz IO/s (w rozbiciu na zapisy i odczyty) w ciągu ostatnich 24h; histogramu wykorzystanej pojemności, czasu obsługi ze wskazaniem składowych generowanych na serwerze ,sieci LAN/SAN, macierzy), - histogramu czasu realizacji IO - średniej sumarycznej przepustowości (MB/s) i ilości IOps - iv. średniej przepustowości dysku wirtualnego (MB/s), czasu obsługi, ilości IOps z ostatnich 24h. - dysku wirtualnego (przepustowość MB/s oraz IO/s (w rozbiciu na zapisy i odczyty) Interfejs musi zapewniać dla danych liczbowych możliwość eksportu do pliku csv.. Jako funkcjonalność równoważną Zamawiający dopuszcza dostarczenie licencji VMware vRealize Enterprise dla co najmniej 16 CPU. | TAK |  |
| 15 | Ochrona inwestycji |  |  |
|  | Oferowane urządzenie musi zapewniać możliwość uaktualnienia do nowej generacji kontrolerów (bez konieczności zakupu pojemności dyskowej) w trybie „na gorąco”. Musi wspierać lub być gotowe do implementacji NVMeoF (Ethernet i/lub SAN). | TAK |  |
| 16 | Wsparcie VMware VVol/VASA |  |  |
|  | Macierz musi być certyfikowana i wspierać specyfikację VASA 3/VVOL 2 firmy Vmware, w zakresie: - sprzętowej realizacji migawki pojedynczych maszyn wirtualnych. - natychmiastowe i automatyczne odzyskiwanie przestrzeni w przypadkach skasowania i/lub migracji maszyny wirtualnej - automatycznej, sprzętowej realizacji funkcji „VVols array-based thin provisioning”. - sprzętowej realizacji funkcji „Thin deduplication” z granulacją na poziomie wybranych maszyn wirtualnych. - sprzętowej realizacji funkcji QoS zarządzana przez „VM resource controls and Storage I/O Control” z granulacją na poziomie wybranych maszyn wirtualnych. - sprzętowej realizacji funkcji „Storage based replication” Zamawiający dopuszcza macierze wspierające VASA 2/VVOL 1 pod warunkiem zastosowania współczynnika W3=1 | TAK |  |
| 17 | Wsparcie dla technologii kontenerów | TAK |  |
|  | Macierz musi wspierać i oferować integrację z Docker, Red-hat Openshift, Kubernetes oraz MESOS. |  |  |
| 18 | Porty udostępniajacę usługę |  |  |
|  | Macierz musi być wyposażona minimum w dwa kontrolery z łączną ilością portów: a) 4 x 10GbE-T b) 8 x 10GbE SFP+ do podłączenia serwerów. Zamawiajacy nie zezwala na wliczenie do tej liczby portów dedykowanych dla realizacji zadań replikacji. Macierz musi pozwalać na rozbudowę do łącznie 24 portów udostępniających LUN’y (bez wymiany zainstalowanych modułów) działających z prędkością nie mniejszej niż 10Gb. | TAK |  |
| 19 | Zarządzanie jakością usług |  |  |
|  | Macierz musi zapewniać kontrolę jakości uslug (QoS) co najmniej w zakresie ograniczenia parametrów IOps i MBps z gradualnością per LUN. | TAK |  |
| 20 | Technologia Thin oraz optymalizacja wykorzystania przestrzeni |  |  |
|  | Macierze musi zapewniać możliwość granularnej (per LUN) aktywacji funkcji redukcji zajętości przestrzeni w trybie na gorąco (inline) na poziomie kontrolera: - deduplikacji blokiem nie większym niż 16kB - kompresji algorytmem LZ4 dla wszystkich oferowanych dysków HDD i SSD. Macierz musi umożliwiać równoczesne udostępnianie dowolnej kombinacji zdeduplikowanych, skompresowanych, niezdeduplikowanych i nieskompresowanych LUN. | TAK |  |
| 21 | Migawki macierzowe |  |  |
|  | Macierz musi wspierać tworzenie co najmniej 100 000 migawek per macierz i 200 per LUN w technologii “redirect on write”. Zamawiający dopuszcza macierze używające technologii „copy on write” pod warunkiem zastosowania współczynnika równoważności W1=1. Technologia migawek musi być zgodna i integrować się z oprogramowaniem MS Exchange, MS SQL, VMware, Hyper-V, Citrix oraz Oracle w celu tworzenia koherentnych aplikacyjnie kopii zapasowych w trybie na gorąca (online) i licenjonowana na pełną pojemność macierzy. | TAK |  |
| 22 | Zdalna replikacja |  |  |
|  | Macierz musi wspierać sprzętową replikację synchroniczną i periodyczną/asynchroniczną: - danych z granularnością na poziomie pojedynczych LUN lub grup LUN przez sieć WAN pomiędzy ośrodkami przetwarzania - migawek z wykorzystaniem polityk i harmonogramów Replikacji mają podlegać wyłącznie unikalne bloki danych pomiędzy dowolną kombinację macierzy typu All Flash oraz Hybrid w co najmniej 3 ośrodkach przetwarzania. Oferowane macierze muszą dodatkowo wspierać VMware Storage Metro Cluster pomiędzy 2 macierzami/ośrodkami. | TAK |  |
| 23 | Ochrona danych |  |  |
|  | Oferowane rozwiązanie musi zapewniać zarządzanie kopiami zapasowymi zintegrowanymi z Vmware VADP, VSS, Exchange w konfiguracji HA/DR. Kopie zapasowe muszą być przechowywane z zastosowaniem deduplikacji i kompresji zmiennym blokiem o wielkości 4kB+. Oprogramowanie powinno być w pełni zintegrowane z konsolą do zarządzania Vmware. Kopie zapasowe maszyn wirtualnych muszą być wykonywane przez hypervisor i nie mogą wymuszać instalacji agenta lub dodatkowych zasobów infrastruktury produkcyjnej. System ma objąć usługami protekcji danych łącznie 6 serwerów (12 procesorów) w dwóch lokalizacjach zapewniając niezbędną redundancję. System musi w sposób zintegrowany (to jest bez zewnętrznych narzędzi i skryptów) wykorzystywać sprzętowe migawki dostarczonych macierzy do tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, z zastrzeżeniem, że macierze pracują w konfiguracji 2 ośrodkowej w trybie DR ze sprzętową replikacją danych. System zarządzania kopiami zapasowymi musi zapewnić jakość opisywaną parametrami RTO=BW<=15 minut dla pełnych kopii zasobu o poj. 15TB, oraz umożliwiać zarządzanie retencją kopii zapasowych (RET) w zakresie od 28 do 92 dni (3 miesiące). Pod określeniem - tryb DR, należy rozumieć taką konfigurację wskazanych zasobów pamięci masowych, w której dane produkcyjne i migawki są replikowane przez macierze pomiędzy dwoma ośrodkami przez przesyłanie wyłącznie zmodyfikowanych bloków. Zamawiający traktuje rozwiązania, w których migawka tworzona jest w ośrodku zapasowym względem aktywnych danych produkcyjnych jako rozwiązanie tożsame z replikacją migawek. Zamawiający wymaga aby dostarczone licencje nie miały żadnych ograniczeń czasowych w ramach wyspecyfikowanych funkcjonalności. RTO- czas przywrócenia danych (ang. Recovery Time Objective) BW – okno wykonania kopii zapasowej (ang. Backup Window) Oferowane urządzenie musi umożliwiać integrację zadań wykonania i odtworzenia (w tym granularnego) kopii zapasowych z migawkami macierzowymi z jednym z systemów backupowych z ćwiartki „Leader” bieżącego raportu firmy Gartner (Data Center Backup and Recovery Solutions). Zamawiający zastrzega, że migawki muszą być integralną częścią polityki przechowywania danych oraz, że wsparcie takie obejmuje konfiguracje VSMC firmy VMware. Integracja nie może wymagać tworzenia, utrzymywania i/lub modyfikacji skryptów i ma być w pełni zarządzana przez GUI. Wykonawca musi wskazać linki do stron internetowych producenta potwierdzających taką integrację. Jeśli funkcjonalność integracji wymaga zakupu dodatkowych komponentów (w tym licencji) muszą być dostarczone w ilości umożliwiającej objęcie taką ochroną środowiska o pojemności nie mniej niż 30TB danych użytkowych i serwerów z 12 procesorami łącznie. | TAK |  |
| 24 | Licencje |  |  |
|  | Macierz powinna być dostarczona z licencją na wszystkie krytyczne funkcjonalności do pełnej pojemności macierzy, w tym co najmniej: tworzenia migawek sprzętowych zarządzanych przez aplikację, klonów, replikacji, QoS, zarządzanie i monitoring. Wymagane są licencje stałe (bez subskrypcji) | TAK |  |
| 25 | Fizyczne wymiary rozwiązania |  |  |
|  | Oferowane urządzenie musi mieć możliwość instalacji w standardowym stojaku telekomunikacyjnym (szafir RACK) 19” o głębokości 1050 mm, i być wyposażonej w redundantne zasilanie 230V. Urządzenie nie może zajmować więcej niż 8U. | TAK |  |
| 26 | Usługi serwisowe |  |  |
|  | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Maksymalnie następny dzień roboczy na wysłanie uszkodzonej części liczone od chwili stwierdzenia uszkodzenia. W razie awarii dyski pozostają u zamawiającego. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. Nośniki SSD objęte muszą być objęte usługami wsparcia i gwarancji przy nieograniczonej intensywności wykorzystania (bez względu na intensywność zapisów). Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. Instalacja i konfiguracja przez serwis producenta. | TAK |  |

Wartości współczynników definiujących wymagane parametry macierzy

| współczynnik | definicja, przyjmowane wartości |
| --- | --- |
| W1 | 0 – macierz z technologią „redirect on write” 1 – pozostałe technologie, w tym „copy on write” |
| W2 | 0 – dla macierzy zapewniających wielokrotną redukcję wszystkich operacji zapisu przez grupowanie i sekwencyjny zrzut zdeduplikowanych i skompresowanych danych (sekwencyjnego i losowego typu zapisów) z bufora na wewnętrzne nośniki danych, paskiem nie mniejszym niż 10MB 3 – pozostałe technologie |
| W3 | 0 – macierz posiadająca certyfikację Vmware potwierdzającą wsparcie dla specyfikacji VASA 3/VVOL 2 firmy Vmware 1 - macierze wspierające VASA 2/VVOL |
| W4 | 0 lub 0,5 według opisu w punkcie 10 tabeli nr 1 (powyżej) |
| W5 | 0 - dla urządzeń przechowywujących w buforze flash zdeduplikowane i skompresowane dane. 2 – pozostałe przypadki |
| W6 | 0 – dla urządzeń zapewniających równoczesny zrzut zdeduplikowanych i skompresowanych danych na dyski oraz do bufora flash. Dane w buforze muszą być dobierane na podstawie tzw. „mapy gorąca” (częstotliwości używania obszaru) 2 – pozostałe przypadki |

Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wykazać na bazie powszechnie dostępnej dokumentacji oferowanego urządzenia poprawność przyjętych wskaźników W1 do W6.

- PRZEŁĄCZNIK - 4 szt. (minimalne wymagania)

Model: ………………………………..

Producent: ……………………………

(uzupełnić)

| Lp. | Funkcja/parametr | Warunek graniczny | Szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne oferowanego sprzętu (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość i typ portów przełącznika (obudowa/ chassis) |  |  |
|  | Przełącznik 25 GbE (SFP28) min. 18 portów i QSFP28 min. 4 porty, montowany w standardowej szafie 42U o głębokości nieprzekraczającej 1075mm, umożliwiający podłączenie urządzeń w standardzie 10/25 GbE i 100GbE. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć niezbędne okablowanie zgodnie ze specyfikacją w sekcji „okablowanie”) poniżej tabeli. | TAK |  |
| 2. | Interfejs użytkownika |  |  |
|  | Web oraz CLI (SSH lub bezpośrednio przez port urządzenia) CLI musi wspierać zredefiniowane tryby pozwalające na dostęp do wybranych grup/poziomów komend systemowych. Urządzenie musi zapewniać ograniczenie dostępu do interfejsów zarządzających do wskazanych fizycznych interfejsów Ethernet (ang. out-of-band (OOB)) | TAK |  |
| 3. | SNMP |  |  |
|  | Oferującej bazę MIB pozwalającej na monitoring na poziomach: modułu, urządzenia oraz sensora. | TAK |  |
| 4. | Wsparcie usług sieciowych |  |  |
|  | NTP, Clock & Time Zones PTP (IEEE-1588) | TAK |  |
| 5. | Czas przełączania pakietu |  |  |
|  | Nie więcej niż 300 ns | TAK |  |
| 6. | Zarządzanie konfiguracją |  |  |
|  | Zapis, załadowanie oraz reset do ustawień fabrycznych konfiguracji. | TAK |  |
| 7. | Logowanie zdarzeń i debugging |  |  |
|  | Logowanie musi zapewniać kategoryzację zdarzeń na kilkanaście poziomów krytyczności oraz konfigurowalny czas przechowywania informacji o zdarzeniach. Urządzenie musi zapewniać możliwość uruchomienia tzw. „debug traces” dla modułów Ethernet oraz protokołów. W szczególności musi wspierać tzw. „Link Diagnostic” per każdy wskazany port pozwalający na wgląd i konfigurację fizycznych parametrów pracy portu w tym „bit error rate (BER)”, tzw. „samplowanie” zajętości bufora i zmiany jego zajętości w czasie. | TAK |  |
| 8. | Kontrola dostępu i bezpieczeństwo |  |  |
|  | Różne poziomy autoryzacji dostępu dla użytkowników i grup, wsparcie dla RADIUS, TACACS+ & LDAP. Implementacja zabezpieczeń zgodnych z FIPS 140-2 w zakresach: kryptografii (X.509, IPSec) i szyfrowania, konfiguracja generowanie i modyfikacja certyfikatów x.509 do wykorzystania przez urządzenie. Wsparcie dla protokołu 802.1x w zakresie autentykacji hostów (suplikantów) i definicji dostępnych połączeń pomiędzy nimi. | TAK |  |
| 9. | Realizowane funkcje |  |  |
|  | Przełączanie Ethernet, izolacja/grupowanie interfejsów, w tym Link Aggregation Group (LAG) - z rozszerzeniem wspierającym agregację interfejsów wielu urządzeń/przełączników). VLANs (segmentacja na poziomie L2 z wykorzystaniem TAG) Wsparcie dla Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP): BPDU Filter, BPDU Guard, Loop Guard, Root Guard, MSTP & RPVST VXLAN (Virtual eXtensible Local Area Network) w zakresie wirtualnych sieci (tenantów) na poziomach L2 i L3 pozwalającej na rozszerzenie domeny broadcast’owej L2 przez sieć poziomu 3. IGMP Snooping Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Quality of Service: QoS Classification, QoS ReWrite, Queuing and Scheduling, RED & ECN Access Control List (ACL) na poziomie obiektu w celu monitorowania lub filtrowania pakietów. Port Mirroring sFlow (ver. 5) RDMA over Converged Ethernet (RoCE) Priority Flow Control IP Routing (interfejsy: VLAN, Loopback, Router port) dla IPv4/IPv6 Open Shortest Path First (OSPF) BGP BFD Infrastructure Multicast (IGMP and PIM) VRRP DHCP Relay | TAK |  |
| 10. | Wsparcie |  |  |
|  | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. Instalacja i konfiguracja przez serwis producenta. | TAK |  |

Okablowanie

Wraz z przełącznikami należy dostarczyć w sumie transceivery oraz kable do połączenia z macierzą i serwerem w następujących ilościach:

- 1x100GbE – połączenie przełącznik do przełącznika (długość kabla łączącego 0,5m), wymagane 4 szt.

- 1x25GbE – połączenie do serwera (w serwerze porty 25GbE SFP28) (długość kabla łączącego 3m), wymagane 8 szt.

- 1x10GbE – połączenie do macierzy od przełącznika (długość kabla łączącego 3m), wymagane 16 szt.

- SERWER BAZODANOWY (ORACLE) - 2 szt. (minimalne wymagania)

Model: ………………………………..

Producent: ……………………………

(uzupełnić)

| Lp. | Funkcja/parametr | Warunek graniczny | Szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne oferowanego sprzętu (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa |  |  |
|  | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack) Serwer wyposażony w zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków. Serwer umożliwiający rozbudowę w przyszłości o czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS/UEFI. | TAK |  |
| 2. | Procesor |  |  |
|  | Procesor szesnastordzeniowy, x86 - 64 bity, Intel Gold 6242 (2.8GHz/16-core/150W) lub równoważny procesor szesnastordzeniowy, osiągający w testach SPECrate2017_int_base min. 216 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 28 rdzeniowych, mocy do min. 205W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. | TAK |  |
| 3. | Liczba procesorów |  |  |
|  | Min. 1 procesor | TAK |  |
| 4. | Pamięć operacyjna |  |  |
|  | 128 GB RDIMM DDR4 2933 MT/s w modułach o pojemności 32GB każdy. Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 3TB. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare. Serwer z obsługą pamięci typu NVDIMM | TAK |  |
| 5. | Sloty rozszerzeń |  |  |
|  | 3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3 gotowe do obsadzenia kartami sieciowymi, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). Możliwość rozbudowy o pięć dodatkowych slotów PCI-Express generacji 3. | TAK |  |
| 6. | Dysk twardy |  |  |
|  | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji serwera o dodatkowe 16 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z przodu obudowy oraz możliwość zainstalowania 6 dysków SFF SAS/SATA/SSD, 2,5” z tyłu serwera. W przypadku braku opcji rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe zatoki dyskowe, serwer standardowo wyposażony w minimum 30 zatok dyskowych SFF gotowych do instalacji dysków SAS/SATA/SSD 2,5”typu Hot Swap. Serwery musi być wyposażony w dwa dyski 480 GB SATA SSD Read-Int Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 8GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. | TAK |  |
| 7. | Kontroler |  |  |
|  | Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Serwer umożliwiający rozbudowę o sprzętowy kontroler RAID zapewniający obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 4GB pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie | TAK |  |
| 8. | Interfejsy sieciowe |  |  |
|  | Serwer musi być wyposażony w: - minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. - dwuportową kartę 25/10Gb Ethernet SFP+ w dedykowanym slocie (wkładki komunikacyjne nie są wymagane)przez zastosowanie karty nie zajmującej gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. | TAK |  |
| 9. | Karta graficzna |  |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna | TAK |  |
| 10. | Porty |  |  |
|  | 5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne) 1x VGA, oraz dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera Wewnętrzny slot na kartę micro SD. Możliwość rozbudowy o: - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 | TAK |  |
| 11. | Zasilacz |  |  |
|  | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 800W. | TAK |  |
| 12. | Chłodzenie |  |  |
|  | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia równej 45st.C, tak, żeby zapewnić zgodność ze standardem ASHRAE Class A4 | TAK |  |
| 13. | Pamięć micro SD/FLASH |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kartę pamięci micro SD/FLASH minimum 8GB | TAK |  |
| 14. | Napęd |  |  |
|  | Napęd wewnętrzny DVD-ROM lub DVD-RW | TAK |  |
| 15. | Karta/moduł zarządzający i system zarządzania |  |  |
|  | Niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej wymaganej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe - dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera; - dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI); - z poziomu linii komend; - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i wirtualnych folderów; - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer z możliwością graficznej prezentacji; - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping); - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); - wsparcie dla Microsoft Active Directory. | TAK |  |
| 16. | System monitorowania i analizowania konfiguracji serwerów |  |  |
|  | Dostęp do systemu wymagany jest dla każdego oferowanego serwera. Jeżeli wymaga to dodatkowych licencji, to należy takie licencje dostarczyć. System musi być w postaci platformy uruchomionej w chmurze i dostępnej jako usługa webowa (z przeglądarki internetowej), system niezależny od infrastruktury IT Zamawiającego. Platforma wspierana uczeniem maszynowym i analizą predykcyjną, zapewniająca automatyczne zbieranie i analizę danych z modułów zarządzania serwerami w celu monitorowania, analizy ich pracy i porównania zachowania serwerów z danymi z referencyjnej bazy danych wszystkich podłączonych do tego systemu serwerów. System musi zapewniać: - scentralizowany widok parametrów monitorowanych serwerów, co najmniej: numer seryjny, stan zdrowia (Ok, Ostrzeżenie, itp), stan zasilania (Wł., Wył.), nazwa produktu (model serwera), status poszczególnych komponentów (zasilacz, pamięć, procesor, dyski, itp.); - informacje na temat stanu gwarancji serwera – co najmniej czy jest aktywna; - prezentację wersji zainstalowanego oprogramowania układowego na poszczególnych komponentach serwera; - rekomendacje odnośnie optymalizacji i poprawy wydajności serwerów, przewidywanie oraz zapobieganie problemom; - analizę danych pod kątem bezpieczeństwa serwerów np. ostrzeganie użytkownika o nieudanych próbach logowania; - prognozy pod kątem awarii poprzez ostrzeganie użytkownika o uszkodzonych komponentach. - zalecenia dotyczące eliminacji źródeł/przyczyn problemów wydajnościowych serwerów. | TAK |  |
| 17. | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych |  |  |
|  | Microsoft Windows Server 2019 lub nowszy Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x lub nowszy SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 lub nowszy VMware ESXi 6.7 lub nowszy | TAK |  |
| 18. | Wsparcie techniczne |  |  |
|  | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. Instalacja i konfiguracja przez serwis producenta. | TAK |  |
| 19. | Inne |  |  |
|  | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

- SERWER DO WIRTUALIZACJI (VMWARE) - 4 szt. (minimalne wymagania)

Model: ………………………………..

Producent: ……………………………

(uzupełnić)

| Lp. | Funkcja/parametr | Warunek graniczny | Szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne oferowanego sprzętu (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa |  |  |
|  | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack) Serwer wyposażony w zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków. Serwer umożliwiający rozbudowę w przyszłości o czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS/UEFI. | TAK |  |
| 2. | Procesor |  |  |
|  | Dwa procesory szesnastordzeniowy, x86 - 64 bity, Intel Gold 6242 (2.8GHz/16-core/150W) lub równoważny procesor szesnastordzeniowy, osiągający w testach SPECrate2017_int_base min. 216 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 4 do 28 rdzeniowych, mocy do min. 205W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. | TAK |  |
| 3. | Liczba procesorów |  |  |
|  | Min. 2 procesor | TAK |  |
| 4. | Pamięć operacyjna |  |  |
|  | 256 GB RDIMM DDR4 2933 MT/s w modułach o pojemności 32GB każdy. Płyta główna z minimum 24 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 3TB. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC i Online Spare. Serwer z obsługą pamięci typu NVDIMM | TAK |  |
| 5. | Sloty rozszerzeń |  |  |
|  | 3 aktywne gniazda PCI-Express generacji 3 gotowe do obsadzenia kartami sieciowymi, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). Możliwość rozbudowy o pięć dodatkowych slotów PCI-Express generacji 3. | TAK |  |
| 6. | Dysk twardy |  |  |
|  | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji serwera o dodatkowe 16 dysków typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” montowane z przodu obudowy oraz możliwość zainstalowania 6 dysków SFF SAS/SATA/SSD, 2,5” z tyłu serwera. W przypadku braku opcji rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe zatoki dyskowe, serwer standardowo wyposażony w minimum 30 zatok dyskowych SFF gotowych do instalacji dysków SAS/SATA/SSD 2,5”typu Hot Swap. Serwery musi być wyposażony w dwa dyski 480 GB SATA SSD Read-Int Serwer umożliwiający instalację pamięci flash w postaci kart microSD/SD zapewniających minimalną pojemność 8GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. | TAK |  |
| 7. | Kontroler |  |  |
|  | Serwer wyposażony w kontroler sprzętowy z min. 2GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Serwer umożliwiający rozbudowę o sprzętowy kontroler RAID zapewniający obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 4GB pamięci cache z podtrzymywaniem bateryjnym. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie | TAK |  |
| 8. | Interfejsy sieciowe |  |  |
|  | Serwer musi być wyposażony w: - minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. - dwuportową kartę 25/10Gb Ethernet SFP+ w dedykowanym slocie (wkładki komunikacyjne nie są wymagane)przez zastosowanie karty nie zajmującej gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. | TAK |  |
| 9. | Karta graficzna |  |  |
|  | Zintegrowana karta graficzna | TAK |  |
| 10. | Porty |  |  |
|  | 5 x USB 3.0 (w tym 2 porty wewnętrzne) 1x VGA, oraz dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera Wewnętrzny slot na kartę micro SD. Możliwość rozbudowy o: - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 | TAK |  |
| 11. | Zasilacz |  |  |
|  | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 800W. | TAK |  |
| 12. | Chłodzenie |  |  |
|  | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug Możliwość skonfigurowania serwera do pracy w temperaturze otoczenia równej 45st.C, tak, żeby zapewnić zgodność ze standardem ASHRAE Class A4 | TAK |  |
| 13. | Pamięć micro SD/FLASH |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o kartę pamięci micro SD/FLASH minimum 8GB | TAK |  |
| 14. | Napęd |  |  |
|  | Napęd wewnętrzny DVD-ROM lub DVD-RW | TAK |  |
| 15. | Karta/moduł zarządzający i system zarządzania |  |  |
|  | Niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej wymaganej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne), karty sieciowe - dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera; - dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI); - z poziomu linii komend; - wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i wirtualnych folderów; - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer z możliwością graficznej prezentacji; - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping); - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); - wsparcie dla Microsoft Active Directory. | TAK |  |
| 16. | System monitorowania i analizowania konfiguracji serwerów |  |  |
|  | Dostęp do systemu wymagany jest dla każdego oferowanego serwera. Jeżeli wymaga to dodatkowych licencji, to należy takie licencje dostarczyć. System musi być w postaci platformy uruchomionej w chmurze i dostępnej jako usługa webowa (z przeglądarki internetowej), system niezależny od infrastruktury IT Zamawiającego. Platforma wspierana uczeniem maszynowym i analizą predykcyjną, zapewniająca automatyczne zbieranie i analizę danych z modułów zarządzania serwerami w celu monitorowania, analizy ich pracy i porównania zachowania serwerów z danymi z referencyjnej bazy danych wszystkich podłączonych do tego systemu serwerów. System musi zapewniać: - scentralizowany widok parametrów monitorowanych serwerów, co najmniej: numer seryjny, stan zdrowia (Ok, Ostrzeżenie, itp), stan zasilania (Wł., Wył.), nazwa produktu (model serwera), status poszczególnych komponentów (zasilacz, pamięć, procesor, dyski, itp.); - informacje na temat stanu gwarancji serwera – co najmniej czy jest aktywna; - prezentację wersji zainstalowanego oprogramowania układowego na poszczególnych komponentach serwera; - rekomendacje odnośnie optymalizacji i poprawy wydajności serwerów, przewidywanie oraz zapobieganie problemom; - analizę danych pod kątem bezpieczeństwa serwerów np. ostrzeganie użytkownika o nieudanych próbach logowania; - prognozy pod kątem awarii poprzez ostrzeganie użytkownika o uszkodzonych komponentach. - zalecenia dotyczące eliminacji źródeł/przyczyn problemów wydajnościowych serwerów. | TAK |  |
| 17. | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych |  |  |
|  | Microsoft Windows Server 2019 lub nowszy Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.x lub nowszy SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 lub nowszy VMware ESXi 6.7 lub nowszy | TAK |  |
| 18. | Wsparcie techniczne |  |  |
|  | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Czas reakcji w miejscu instalacji to kolejny dzień roboczy. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. Instalacja i konfiguracja przez serwis producenta. | TAK |  |
| 19. | Inne |  |  |
|  | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

Systemy operacyjne i prace związane z wdrożeniem

| Lp. | Funkcja/parametr | Warunek graniczny | Szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne oferowanego sprzętu (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System operacyjny | podać |  |
|  | Microsoft Windows Server 2019 datacenter (16-core) – szt. 4 lub równoważny zgodny z obecną posiadana infrastruktura. | TAK |  |
|  | Microsoft Windows Server 2019 50USR CAL – szt. 6 lub równoważny zgodny z obecną posiadana i wdrażana infrastruktura. | TAK |  |
| 2. | Wszystkie prace związane z konfiguracją, wdrożeniem, przeniesieniem i uruchomieniem całości planowanej inwestycji. (bazy danych programów: HIS, EDM, EOD, Hurtownia Danych. Maszyny wirtualne: HIS, EDM, Backup, RDSHOST1 i RDSHOST2, EOD, BI, DC1 i DC2, SBL, SB) | TAK |  |