PAKIET NR 1

MEBLE ZE STALI KWASOODPORNEJ

Wykonanie:

1.     Wszystkie krawędzie blach ogratowane.

2.     Wszystkie naroża zaokrąglone lub fazowane.

3.     Wszystkie spoiny jednolite z materiałem rodzimym i szlifowane elektrochemicznie lub mechanicznie.

4.     Wszystkie punkty zgrzewów oczyszczone elektrochemicznie lub mechanicznie.

5.     Wszystkie materiały złączne (śruby, wkręty, itp.) nierdzewne.

6.     Komory zlewozmywaków:

a) wykonywane technologią tłoczenia z blachy gatunku AISI304 grubości 0,6mm lub 0,8mm,

b) wykonywane technologią gięcia i spawania – z blachy gatunku AISI304 grubości  min. 1,5mm – wszystkie krawędzie wewnętrzne zaokrąglone łagodnym promieniem Rmin14mm,

7.     Wszystkie stoły z komorami zlewozmywakowymi oraz basenami wyposażone mogą być (wg projektu) w baterię ½” jednokolumnową lub dwukolumnową z wylewką,

8.     Stopki w stołach szkieletowych wykonane z tworzywa sztucznego z regulacją ±15mm,

9.     Wszystkie wyroby stacjonarne wyposażone są w bolec ekwipotencjalny.

Charakterystyka podzespołów:

1.     Szkielety:

a) konstrukcja ramowa na profilach 40x40x1,2mm,

b) połączone z dołu profilami 30x30x1,0mm,

c) wszystkie profile zaślepione rodzimym materiałem.

2.     Płyty wierzchnie płaskie:

a) cały profil płyty wykonany jako monolit z jednego formatu blachy technologią gięcia i spawania,

b) minimalna grubość blachy poszycia zewnętrznego 1,5mm,

c) usztywniane elementami metalowymi,

d) podgięcia płyt wierzchnich zachodzą pod szkielet lub korpus szafki,

e) grubość blatu od czoła 50mm,

f) przednia dolna krawędź wyprofilowana z poszycia w ostry „kapinos” zagięty w dół pod kątem 45˚(zapobiega całkowicie zaciekaniu płynów pod blat)

g) przejście z kapinosa w płaszczyznę blatu po łagodnym promieniu R min14mm,

h) tylny/boczny rant o grubości 16mm zakończony u góry lekkim przegięciem 115˚ i zagięciem w dół 13mm,

i) ranty pozamykane, wypełnione poszyciem nierdzewnym, wys. 100mm,

j) przejście z blatu na tylny rant wykonane po łagodnym promieniu Rmin14mm.

3.     Płyty wierzchnie zagłębione:

a) cały profil płyty wykonany jako monolit z jednego formatu blachy technologią gięcia, spawania oraz tłoczenia,

b) blat zagłębiony na 11mm z łagodnie wyprofilowanymi obrzeżami na 135˚

4.     Korpusy szafek/szaf korpusowych:

a) wykonane całkowicie z blachy gatunku AISI304 o grubości min. 0,8mm,

b) wykonywane technologią zgrzewania i spawania.

5.     Półki przestawne w korpusach:

a) grubość 30mm,

b) wykonane z blachy nierdzewnej gatunku AISI304 o grubości min.0,8mm,

c) usztywnione elementami metalowymi nierdzewnymi,

d) półki są wyjmowane,

e) posiadają regulację położenia w zakresie 300mm, co 12,5mm.

6.     Drzwi suwane:

a) Ergonomiczny uchwyt drzwiowy – profil chwytowy wyprofilowany z poszycia zewnętrznego o szerokości 25mm.

b) Drzwi suwane zawieszone na łożyskowanej rolce w prowadnicy nierdzewnej.

c) Drzwi suwane wyposażone w elastyczny odbojnik – amortyzator zabezpieczający przed zasuwaniem się drzwi za siebie

d) Światło po otwarciu drzwi oblicza się wg. wzoru A/2-65.

WYMIARY podano w mm. szer. x gł. x wys.

| Lp | Nazwa produktu, asortyment | Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane) | Ilość | Parametr oferowany | Model/typ/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stół korpusowy z drzwiami suwanymi | Stół korpusowy z drzwiami suwanymi (2x), blat z metalowymi wzmocnieniami, rant pudełkowy, kapinos Wymiary: 1500 x 600 x 900 | 1 |  |  |
|  | Stół korpusowy z półką ze zlewem dwukomorowym | Stół korpusowy z półką ze zlewem dwukomorowym ,wym. komory 500x400mm , rant pudełkowy, blat z metalowymi wzmocnieniami, kapinos, drzwi suwane 1400 x 700 x 900 | 1 |  |  |
|  | Szafka wisząca z drzwiami suwanymi | Szafka wisząca z drzwiami suwanymi Wymiary: 1000 x 400 x 600 | 1 |  |  |
|  | Stół szkieletowy ze wzmocnieniem | Stół szkieletowy, blat nierdzewny z metalowymi wzmocnieniami, rant pudełkowy, kapinos Wymiary: 600 x 700 x 900 | 1 |  |  |
|  | Bateria kolumnowa | Bateria stojąca kolumnowa ze spryskiwaczem, , mocowana do blatu. Wymiary: 150 x 420 x 1000 mm ( ± 10 mm) Sterowanie za pomocą dźwigni Mocowana do blatu Wymiary+/- 5%: - szerokość: 150 mm - głębokość: 420 mm - wysokość: 1000 mm | 1 |  |  |

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET NR 2

| L.p. | Nazwa produktu, asortyment | Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane) | Ilość | Parametr oferowany | Model/typ/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krzesło | Krzesło model AMIGO 4L-CR Stelaż metalowy, chromowany. Kubełek siedziska zmywalny wykonany z mocnego plastiku w kolorze szarym (możliwość wyboru odcienia) Stopki wykonane z tworzywa sztucznego zapobiegające rysowaniu się powierzchni. Krzesło z funkcją sztaplowania min. 4 sztuk | 5 |  |  |

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET NR 3

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane) | Ilość | Parametr oferowany | Model/typ/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telewizor | Ekran 65 cali, 4K UHD, 3840 x 2160 Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz Optymalizacja ruchu Picture Quality Index 2000 Funkcje HDR, Smart TV, Wi-Fi, USB - multimedia, Bluetooth, min. 2x HDMI, min. 1x USB Możliwość montażu na ścianie Menu w języku polskim Gwarancja min. 24 miesiące Wyposażenie: pilot, baterie do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna | 1 |  |  |

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET NR 4

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane) | Ilość | Parametr oferowany | Model/typ/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt nagłaśniający | amplituner i kolumny Liczba kanałów: 5.1 Maksymalna moc wyjściowa zestawu: 725 W Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, AirPlay, Bluetooth Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, Funkcje dodatkowe: Funkcja MusicCast Wejścia/Wyjścia 1x HDMI, 1x optyczne, 1x USB, Ethernet (LAN) 2x koaksjalne Gwarancja min. 24 miesiące | 1 |  |  |

.......................................................................

podpis osoby/osób uprawnionych

do reprezentowania  Wykonawcy

PAKIET NR 5

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis wymaganego wyposażenia (wartości minimalne wymagane) | Ilość | Parametr oferowany | Model/typ/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telewizor | Ekran 43 cale Format HD / Rozdzielczość 4K UHD / 3840 x 2160 Częstotliwość odświeżania ekranu 50 Hz / 60 Hz Technologia obrazu LED Menu w języku polskim USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, PVR - nagrywanie USB, możliwość aktualizacji oprogramowania Tuner DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy Liczba złączy HDMI min. 1 Liczba złączy USB min. 1 Możliwość montażu na ścianie Gwarancja min. 24 miesiące Wyposażenie: pilot, baterie do pilota, podstawa, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna | 3 |  |  |