Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wymagania ( min. ) | Nazwa/typ/model oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rejestrator sieciowy IP przeznaczony dla 32 kamer | 4 | Rejestrator sieciowy IP przeznaczony dla 32 kamer o maksymalnej rozdzielczości 12MP, wyposażony w cztery porty SATA dla dysków twardych o maksymalnej pojemności 10 TB każdy z możliwością pracy w trybie RAID 1,5. * Maksymalna ilość kamer IP: 32 * Wejścia audio: 1 * Tor audio: Tak * Ilość obsługiwanych HDD: 4 x SATA * Interfejs RS-485: 1 * Prędkość rejestracji: 384 Mbps * Temperatura pracy: -10..55 °C * Wyjście VGA: 1 x VGA * Wyjście HDMI: 2 x HDMI (4K) |  |
| 2. | Kamera kopułkowa o rozdzielczości 2 Mp | 70 | Kamera kopułkowa o rozdzielczości 2 MP wyposażona w obiektyw stałoogniskowy 2,8 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz. |  |
| 3. | Zarządzalny przełącznik sieciowy | 4 | Zarządzalny przełącznik sieciowy wyposażony w 24 porty 10/100M z PoE * Zdalne zarządzanie: Tak * Liczba portów LAN: 26 * Porty PoE 10/100 Mbps: 24 * Standard PoE 802.3af: porty 1..24 * Standard PoE 802.3at: porty 1..24 |  |
| 4. | Monitor LCD 32" Full HD | 4 | Monitor LCD 32" FullHD przeznaczony do pracy ciągłej w systemach nadzoru wizyjnego z rejestratorami cyfrowymi oraz komputerami PC. Wejście przelotowe dla analogowych sygnałów wizji CVBS. * Przekątna ekranu: 32" * Proporcje ekranu: 16:9 * Rozdzielczość: 1920 x 1080 * Wejście HDMI: 1 * Wejścia VGA: 1 * Wejścia wizji: 1 x CVBS |  |
| 5. | Dysk twardy HDD 4 Tb | 8 | Twardy dysk 3.5" o pojemności 4 TB wyposażony w interfejs SATA III. Dysk przeznaczony do pracy ciągłej 24/7. |  |
| 6. | Szafa 9U | 4 | Szafa RACK 9U wisząca do złożenia 600x450 Szafa RACK 19" |  |
| 7. | Kontroler KD + akumulator | 6 | 1) Zestaw złożony z kontrolera dostępu oraz transformatora sieciowego PS10ACDR (18VA) osadzonych fabrycznie w obudowie metalowej mogącej pomieścić akumulator awaryjny 7Ah/12V. 2) Zewnętrzny wandaloodporny kontroler z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą 3) Akumulator 7Ah/12V. 4) Zwora elektromagnetyczna wewnętrzna o udźwigu 300kg, wyposażona w wyjście monitorujące. Urządzenie w aluminiowej obudowie, do montażu powierzchniowego. 5) Resetowalny przycisk ewakuacyjny. |  |
| 8. | Czytnik z klawiaturą | 12 |  |  |
| 9. | Elektromagnes z elementami montażowymi | 6 |  |  |
| 10. | Rejestrator sieciowy IP przeznaczony dla 4 kamer | 3 | Rejestrator sieciowy IP przeznaczony dla 4 kamer o maksymalnej rozdzielczości 4K, * Maksymalna ilość kamer IP: 4 * Ilość obsługiwanych HDD: 2 x SATA * PoE: Tak * Wyjście VGA: 1 x VGA * Wyjście HDMI: 1 x HDMI |  |
| 11. | Dysk HDD 2 Tb | 3 | Twardy dysk 3.5" o pojemności 2 TB wyposażony w interfejs SATA III. Dysk przeznaczony do pracy ciągłej 24/7. |  |
| 12. | Kamera IP kopułkowa 4Mp | 6 | Kamera kopułkowa o rozdzielczości 4 MP wyposażona w obiektyw stałoogniskowy 2,8 lub 4 mm oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 30 m. Kamera przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz. * Ogniskowa obiektywu: 2,8 lub 4 mm * Zasięg oświetlacza: 30 m * Maksymalna rozdzielczość: 4 MP (2688 x 1520) * PoE: 802.3af * Zasilanie DC: 12 V DC |  |
| 14. | Przewód internetowy | 3000 m | UTP kat.5e |  |

Oświadczam, że zaoferowany w kolumnie 5 sprzęt spełnia minimalne wymagania określone w kolumnie 4  powyższej tabelki