Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr SZP 3820 – 37/22

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Biblioteka taśmowa z serwerem backupowym – 1 szt.

Dostarczenie, montaż, konfiguracja, podłączenie do infrastruktury Zamawiającego

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1. | Rok produkcji - 2022 | TAK, podać |  |
| 2. | Sprzęt fabrycznie nowy, niepowystawowy | TAK |  |
| Biblioteka taśmowa/autoloader: |  | Podać | Model, nazwa /nr katalogowy ………………………………. Producent ……………………………………..………………. Kraj pochodzenia …………………………….….…………… Rok produkcji ………………………………………………… |
| 3. | Autoloader taśmowy musi być wyposażony w jeden napęd LTO Ultrium-9 FC o wydajności natywnej co najmniej 300 MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 18 TB – parametry podane bez kompresji danych. Złącza FC16 napędu muszą być wyposażone we wkładki wielomodowe Autoloader taśmowy musi być wyposażony w jeden napęd LTO Ultrium-9 FC o wydajności natywnej co najmniej 300 MB/s oraz pojemności pojedynczej taśmy co najmniej 18 TB - parametry podane bez kompresji danych. Złącza FC8 napędu muszą być wyposażone we wkładki wielomodowe | TAK |  |
| 4. | Oferowany autoloader musi być wyposażony w co najmniej 8 slotów na taśmy magnetyczne. | TAK |  |
| 5. | Oferowany autoloader musi być wyposażony w 10 taśm LTO-8 oraz dwie taśmy czyszczące. | TAK |  |
| 6. | Oferowany napęd taśmowy musi być wyposażony w mechanizm dostosowujący automatycznie oraz płynnie prędkość przesuwu taśmy magnetycznej do wartości strumienia danych przekazywanego do napędu w zakresie co najmniej 101-300 MB/s. | TAK |  |
| 7. | Wysokość oferowanego autoloadera taśmowego nie może przekraczać 1U. W raz z urządzeniem należy dostarczyć odpowiedni zestaw montażowy do szafy 19”. | TAK |  |
| 8. | Oferowany autoloader taśmowy musi posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. | TAK |  |
| 9. | Oferowany autoloader musi być wyposażony w czytnik kodów kreskowych. | TAK |  |
| 10. | Oferowany autoloader musi być przystosowany do montażu w szafie 19” | TAK |  |
| 11. | Oferowany autoloader musi posiadać możliwość konfiguracji co najmniej jednego tzw. „mail slot” umożliwiającego wymianę pojedynczej taśmy bez konieczności wyjmowania z biblioteki całego magazynka z taśmami. | TAK |  |
| 12. | Oferowana biblioteka musi być wyposażona w oprogramowanie umożliwiające aktywne monitorowanie oraz analizę wydajności, utylizacji i stanu napędów taśmowych i nośników. | TAK |  |
| 13. | Dla oferowanego autoloadera taśmowego parametr MTBF musi wynosić co najmniej 100 000 godzin. | TAK |  |
| 14. | Dla oferowanego autoloadera taśmowego parametr MSBF musi wynosić min. 2 000 000 pełnych cykli „załaduj/wyładuj”. | TAK |  |
| 15. | Oferowany autoloader powinien posiadać port USB w którym można w przyszłości dołączyć pamięć USB zawierająca klucze szyfrujące dane zapisywane w napędzie. | TAK |  |
| 16. | Wraz z autoladerem należy dostarczyć oprogramowanie informujące o wydajności, żywotności i wykorzystaniu napędu taśmowego. | TAK |  |
| 17. | Do urządzenia dołączyć należy szyny do montażu w szafie rack 19” | TAK |  |
| 18. | Biblioteka taśmowa/autoloader zostanie dostarczona, zamontowana w szafie RACK, skonfigurowana i podłączona do obecnej infrastruktury. | TAK |  |
| 19. | Oprogramowanie pozwalające na wykonanie automatycznych kopii: - Serwer fizyczny Windows 2012R – do 6 szt. - Serwer fizyczny Windows 2008 – do 4 szt. - bazy danych Oracle do 3szt. do 15 instancji w sumie. - maszyn wirtualnych HYPER-V do 30 szt. - stacji roboczych do 10 szt. | TAK podać licencja stała – 0 punktów licencja przenośna między serwerami, stacjami roboczymi – 10 punktów | Producent……………………………………… Nazwa …………………………………………. Wersja …………………………………………. Licencjonowanie przenośne/stałe ……………………….. |
| Serwer backupowy: |  |  |  |
| 20. | Serwer do zarządzania backupem, obudowa 1U | TAK podać | Producent……………………………………… Nazwa …………………………………………. Wersja …………………………………………. |
| 21. | procesor minimum 1.90GHz, 6 Rdzeni, 8.25MB Cache, 9.60GT/s | TAK podać 1 procesor – 0 punktów 2 procesory – 10 punktów |  |
| 22. | pamięć RAM minimum, | TAK podać 32 GB – 0 punktów 64 GB – 10 punktów |  |
| 23. | 2 dyski SATA 6G o pojemności minimum 18 TB, w razie awarii dysków zostają one własnością zamawiającego. | TAK |  |
| 24. | Minimum 2 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45, które nie zajmują gniazd PCIe | TAK |  |
| 25. | Zainstalowane dwuportowa karta FC16GB z wkładkami wielomodowymi | TAK |  |
| 26. | Zintegrowana karta graficzna | TAK |  |
| 27. | Do urządzenia dołączyć należy szyny do montażu w szafie rack 19” | TAK |  |
| 28. | System operacyjny Microsoft Windows 2019 Standard | TAK |  |
| Usługi: |  |  |  |
| 29. | Instalacja, konfiguracja oraz podłączenie do istniejącej infrastruktury, serwera i biblioteki taśmowej. | TAK |  |
| 30. | Wdrożenie oprogramowania oraz konfiguracja zadań backupowych na dyski i na taśmę. | TAK |  |
| 31. | W ramach usług należy dostarczyć wszelkie niezbędne materiały do instalacji (wkładki, kable, patchcordy) | TAK |  |
| Gwarancja oraz wsparcie |  |  |  |
| 32. | Gwarancja min. 36 miesięcy. | TAK, podać |  |
| 33. | Gwarancja realizowana w trybie on-site . W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem oraz oprogramowania wewnętrznego sprzętu. | TAK |  |
| 34. | Gwarancja obejmująca przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta Urządzenia, zasad wiedzy technicznej lub doświadczenia zawodowego oraz naprawy Urządzenia będą wykonane na koszt Wykonawcy, w szczególności koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych użytych do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. | TAK |  |
| 35. | W okresie gwarancyjnym czas reakcji serwisu, tj. od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy wyniesie maksymalnie 1 dzień roboczy. | TAK |  |
| 36. | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia | TAK |  |
| 37. | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej dostarczona ze sprzętem | TAK |  |
| 38. | Wykonanie w cenie oferty szkolenia użytkowników z działania urządzenia i jej obsługi, co najmniej 4 osoby | TAK |  |
| 39. | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  |
| 40. | Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 5 lat od daty uruchomienia | TAK, podać |  |