Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr SZP 3820 – 47/22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kupowane w ramach niniejszego zapytania ofertowego przełączniki mają na celu zastąpić przestarzałe technologicznie przełączniki firmy DCN i równocześnie zapewnić pełną zgodność z posiadanymi i dalej wykorzystywanymi przez Zamawiającego przełącznikami firmy CISCO oraz HPE. Obecnie posiadane przełączniki łączą poszczególne lokalizacje SPP ZOZ w jedną sieć logiczną.

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych urządzeń sieciowych.

Redundantnych przełączników core światłowodowych oraz dostępowych urządzeń sieciowych. Wymagania ogólne:

1.  Dostarczone urządzenia sieciowe muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z legalnego źródła.

2.  Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia sieciowe nie były poserwisowe lub refabrykowane.

3.  Urządzenia sieciowe muszą posiadać cechy/atrybuty legalności tj. oznaczenie producenta, model oraz numer seryjny urządzenia.

4.  Zamawiający musi mieć pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach sieciowych.

5.  Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia sieciowe, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane / niewycofywane przez producenta ze sprzedaży.

6.  Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia sieciowe był zarejestrowany na SPP ZOZ w Choroszczy w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych.

7.  Zamawiający wymaga aby gwarancja producenta na wszystkie urządzenia sieciowe, akcesoria i oprogramowania wynosiła min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu przyjęcia ilościowego.

8.  Zamawiający wymaga aby gwarancja producenta na dostarczone urządzenia sieciowe umożliwiała zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej producenta oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania ze strony producenta.

9.  Przełączniki w obudowie o wysokości maksymalnie 1U z możliwością montażu w szafie 19". W komplecie wszelkie niezbędne elementy do montażu w szafie.

10.  Urządzenia musi wspierać dla co najmniej 1000 sieci VLAN budowanych w oparciu o porty, protokoły, podsieci IP, adresy MAC.

11.  Urządzenia muszą wspierać przełączanie w warstwie L3, obsługiwać co najmniej routing statyczny oraz protokoły RIP i OSPF dla protokołów IPv4 i IPv6.

12.  Urządzenia musi posiadać możliwość grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z Link Aggregation Control Protocol LACP, co najmniej 10 grup po minimum 8 portów w grupie.

13.  Urządzeniu muszą obsługiwać protokoły zabezpieczające przed pojawieniem się pętli Ethernet: Spanning Tree, Rapid STP, Multiple STP.

14.  Urządzenia musi posiadać ochronę przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe (Root Protection).

15.  Urządzenia muszą posiadać obsługę funkcji: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI) i IP Source Guard.

16.  Switch core musi posiadać min. 24 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+ oraz 6 portów 40 Gigabit Ethernet QSFP+. Musi umożliwiać łączenie w stos (przełącznik wirtualny dla protokołów routingu, LACP i Spanning Tree) przełączników, przy użyciu istniejących portów 40 Gigabit Ethernet.

17.  Switch dostępowy musi posiadać minimum 48 portów Gigabit Ethernet w standardzie 10/100/1000BaseT oraz 4 porty 10 Gigabit Ethernet SFP+. Musi umożliwiać łączenie w stos (przełącznik wirtualny dla protokołów routingu, LACP i Spanning Tree) przełączników, przy użyciu istniejących portów 10 Gigabit Ethernet.

18.  Całość rozwiązania ma zostać zainstalowana, skonfigurowana, wdrożona i uruchomiona przy współudziale Zamawiającego i zgodnie z jego wymogami.

19.  Zostanie dostarczone i wdrożone oprogramowanie do monitorowania i zarządzania siecią wszystkich dostarczonych przełączników.

20.  Prace wdrożeniowe uzgodnione z Zamawiającym:

a)  Analiza wymagań Zamawiającego.

b)  Opracowanie projektu konfiguracji sprzętu w oparciu o redundantny model o strukturze hierarchicznej zaproponowany przez Zamawiającego

c)  Opracowanie projektu konfiguracji oprogramowania wewnętrznego i protokołów sieciowych przełączników.

d)  Przedstawienie harmonogramu prac.

e)  Właściwa konfiguracja i uruchomienie całego środowiska.

f)  Przeprowadzenie testów środowiska.

g)  Opracowanie dokumentacji powykonawczej i zaleceń powdrożeniowych.

21.  Wykonawca zapewni wszelkie dodatkowe elementy wymagane do produkcyjnego uruchomienia środowiska (np. patchcordy łączące warstwę dostępową z dystrybucyjną).

22.  Wykonawca zapewni szkolenie dla min. dwóch informatyków Zamawiającego z zakresu prowadzonych działań konfiguracyjnych.

Model o strukturze hierarchicznej