Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr SZP 3820 – 42/22

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kupowane w ramach niniejszego zapytania ofertowego przełączniki mają na celu zastąpić przestarzałe technologicznie przełączniki firmy DCN i równocześnie zapewnić pełną zgodność z posiadanymi i dalej wykorzystywanymi przez Zamawiającego przełącznikami firmy CISCO oraz HPE. Obecnie posiadane przełączniki łączą poszczególne lokalizacje SPP ZOZ w jedną sieć logiczną.

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych urządzeń sieciowych.

Dwóch redundantnych przełączników core światłowodowych oraz dostępowych urządzeń sieciowych 24 szt.

Wymagania ogólne:

- Dostarczone urządzenia sieciowe muszą być fabrycznie nowy i pochodzić z legalnego źródła.

- Zamawiający wymaga aby oferowane urządzenia sieciowe nie były poserwisowe lub refabrykowane.

- Urządzenia sieciowe muszą posiadać cechy/atrybuty legalności tj. oznaczenie producenta, model oraz numer seryjny urządzenia.

- Zamawiający musi mieć pełne prawa do korzystania z licencji i oprogramowania zainstalowanego na urządzeniach sieciowych.

- Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia sieciowe, a także ich wyposażenie i akcesoria montażowe były fabrycznie nowe i na dzień składania ofert niewycofane / niewycofywane przez producenta ze sprzedaży.

- Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenia sieciowe był zarejestrowany na SPP ZOZ w Choroszczy w celu posiadania pełnych praw licencyjnych i gwarancyjnych.

- Zamawiający wymaga aby gwarancja producenta na wszystkie urządzenia sieciowe, akcesoria i oprogramowania wynosiła min. 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu przyjęcia ilościowego.

- Zamawiający wymaga aby gwarancja producenta na dostarczone urządzenia sieciowe umożliwiała zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej producenta oraz dostęp do aktualizacji oprogramowania ze strony producenta.

- Przełączniki w obudowie o wysokości maksymalnie 1U z możliwością montażu w szafie 19". W komplecie wszelkie niezbędne elementy do montażu w szafie.

- Urządzenia musi wspierać dla co najmniej 255 sieci VLAN

- Urządzenia musi posiadać możliwość grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z Link Aggregation Control Protocol LACP.

- Urządzenia musi posiadać ochronę przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe

- Urządzenia muszą posiadać obsługę funkcji: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI) i IP Source Guard

- Switch core musi posiadać min. 24 portów 10 Gigabit

- Switch dostępowy - 48 portów Gigabit Ethernet w standardzie 10/100/1000BaseT oraz 2 porty 10 Gigabit

- Całość rozwiązania ma zostać zainstalowana, skonfigurowana, wdrożona i uruchomiona przy współudziale Zamawiającego i zgodnie z jego wymogami.

- Zostanie wdrożone oprogramowanie monitorowania sieci,

- Prace wdrożeniowe uzgodnione z Zamawiającym:

- Analiza wymagań Zamawiającego.

- Opracowanie projektu konfiguracji sprzętu w oparciu o redundantny model o strukturze hierarchicznej zaproponowany przez Zamawiającego ( patrz strona nr 3 - „Model o strukturze hierarchicznej”).

- Opracowanie projektu konfiguracji oprogramowania wewnętrznego i protokołów sieciowych przełączników.

- Przedstawienie harmonogramu prac.

- Właściwa konfiguracja i uruchomienie całego środowiska.

- Przeprowadzenie testów środowiska.

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej i zaleceń powdrożeniowych.

- Wykonawca zapewni wszelkie dodatkowe elementy wymagane do produkcyjnego uruchomienia środowiska (np. patchcordy łączące warstwę dostępową z dystrybucyjną).

- Wykonawca zapewni szkolenie dla min. dwóch informatyków Zamawiającego z zakresu prowadzonych działań konfiguracyjnych.

Model o strukturze hierarchicznej