1. Łóżka szpitalne – 20 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Nazwa oferowanej szafki, Producent, Typ, Rok produkcji: 2022 | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (+/- 20 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1030 mm (wymiar leża 900x2000) | TAK PODAĆ |  |
| 4 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami. | TAK |  |
| 5 | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK |  |
| 6 | Barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | TAK PODAĆ |  |
|  | Szczyty łóżka chromowane, przymocowane na stałe do leża, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm) montowaną na stałe, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Od strony nóg możliwość zastosowania wypełnienia szczytu jako półki na pościel. | TAK PODAĆ |  |
| 8 | Leże łóżka dwusegmentowe | TAK |  |
| 9 | Leże wypełnione siatką z pręta o średnicy min. 5mm odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Siatka przymocowana na stałe. Uchwyty do montażu pasów bezpieczeństwa | TAK PODAĆ |  |
| 10 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK |  |
| 11 | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 720 (± 20) | TAK PODAĆ |  |
| 12 | Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. | TAK |  |
| 13 | Stała wysokość leża 520 mm +/ 20 mm | TAK PODAĆ |  |
| 14 | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w centralną blokadę kół oraz blokadę kierunkową. | TAK PODAĆ |  |
| 15 | Bezpieczne obciążenie min. 220 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory | TAK PODAĆ |  |
| 16 | Deklaracja Zgodności Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 17 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 18 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 19 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

2. Łóżka szpitalne – 5 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Nazwa oferowanej szafki, Producent, Typ, Rok produkcji: 2022 | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2120 mm, (+/- 30 mm) - Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi max 1030 mm (wymiar leża 900x2000) | TAK PODAĆ |  |
| 4 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami. | TAK |  |
| 5 | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK |  |
| 6 | Szczyty łóżka chromowane, zamocowane na stałe wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK PODAĆ |  |
| 8 | Leże wypełnione siatką, montowaną na stałe, odporna na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. | TAK |  |
| 9 | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK PODAĆ |  |
| 10 | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 720 (± 20), - segment oparcia uda w zakresie: 0 - 84° (±2°). | TAK PODAĆ |  |
| 11 | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą oddzielnych dźwigni umieszczonych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. | TAK PODAĆ |  |
| 12 | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | TAK PODAĆ |  |
| 13 | Stała wysokość leża 500 mm +/ 20 mm | TAK PODAĆ |  |
| 14 | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm, zaopatrzone w indywidualną blokadę kół. Blokada przy każdym kole. | TAK PODAĆ |  |
| 15 | Bezpieczne obciążenie min. 220 kg | TAK PODAĆ |  |
| 16 | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory | TAK PODAĆ |  |
| 17 | Deklaracja Zgodności WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 18 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 19 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK PODAC |  |
| 20 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK PODAĆ |  |

3. Szafki przyłóżkowe – 25 szt.

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1 | Nazwa oferowanej szafki, Producent, Typ, Rok produkcji: 2022 | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. Powłoka lakiernicza zgodny z wymogami EN ISO 10993-5:2009 lub równoważny potwierdzającym że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Drzwi szafki oraz szuflada pokryte lakierem proszkowym. Możliwość wyboru kolorystyki min.2 kolory w tym kolor szary. | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm), odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Minimum dwie krawędzie blatu półki bocznej zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C. | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznymi, niebrudzącymi podłóg bieżnikiem. | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Szerokość całkowita szafki: 410 mm (+/-20 mm) Szerokość wraz z blatem bocznym: 620 mm (+/-20mm) | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Wysokość całkowita szafki: 810 mm (+/-20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 8 | Głębokość szafki: 450 mm (+/- 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 9 | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem tworzywowym | TAK |  |
| 10 | Możliwość wyposażenia szafki w aluminiowy reling wyposażony w tworzywowy haczyk na ręcznik i tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości oraz aluminiowe listwy w kształcie litery C | TAK |  |
| 11 | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. | TAK |  |
| 12 | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK PODAĆ |  |
| 13 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| 14. | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
| 15. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 16. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK PODAĆ |  |