FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET 2 -  Kociołki warzelne

| Lp. | Nazwa produktu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość brutto [PLN] | Nazwa producenta | Nazwa handlowa/ numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw 3 kotłów warzelnych przechylnych, elektrycznych, 3x30l. Zbiornik warzelny wykonany ze stali gat. 1.4301 (AISI 304). Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej. Zawory parowe sterujące niezależnie praca każdego zbiornika. Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w wytwornicy pary. Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych. Zabezpieczenie przed przypadkowym przechyleniem. Przyłącze oraz zawór wody zimnej. Dane techniczne: Średnica zbiornika warzelnego 350 mm. Wymiary (długość x szerokość x wysokość) 1600 x 560 x 1400 mm Wymagane zabezpieczenie 32A Pojemność wytwornicy pary 20 dm³. Pojemność ogrzewacza 3 x 5,5 dm³. Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej 0,05 MPa. | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |  |