MGR SZTUKI KRZYSZTOF STAWECKI

DOKUMENTACJA BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH

WYKONANYCH NA ELEWACJI I ŚCIANACH WE WNĘTRZU BUDYNKU NR 24 USYTUOWANYM NA DZIAŁCE O NR GEODEZYJNYM 101

DAWNA ŁAŹNIA W ZESPOLE FABRYKI WŁÓKIENNICZEJ MOESA

W CHOROSZCZY

Białystok 2024 r.

Badania stratygraficzne zostały przeprowadzone w kwietniu i maju 2024 roku, w związku z planowaną przebudową budynku nr 24  (dawna łaźnia w zespole fabryki włókienniczej Moesa) wraz z remontem zabytkowego ogrodzenia szpitala w Choroszczy / zgodnie z zaleceniem 1.4 Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2024r. nr R.5183.38.2023.RS/

Pozwoliły one na określenie, czy na elewacji budynku i ścianach wewnętrznych, zachowała się pierwotna warstwa malarska, jaki jest jej stan i czy celowe jest jej odtwarzanie, czy lepszym rozwiązaniem będzie opracowanie nowej kolorystyki.

ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC :

-     wykonanie odkrywek sondażowych i ustalenie warstw stratygraficznych na

elewacji budynku w celu ustalenia pierwotnego sposobu jej wykończenia

-     wykonanie odkrywek sondażowych i ustalenie warstw stratygraficznych na ścianach i  suficie wewnątrz budynku

-     ustalenie pierwotnej kolorystyki elewacji i wnętrza budynku

-    opracowanie dokumentacji merytorycznej i fotograficznej wykonanych badań

PRZEBIEG BADAŃ:

Pierwszym etapem prac było wykonanie odkrywek na elewacji budynku na wysokości 0,5m od ziemi, następnie nad drzwiami wejściowymi, oknem, w części pod dachem oraz na ścianie bocznej nad przybudówką. ( zdj. nr 1,2,6,7,8,9,10).           W kolejnym wykonano odkrywki na ścianach wewnątrz budynku na wysokości 1,5 metra, 2 metry i 4 metry.

W badaniach zastosowano metodę mechaniczną z wykorzystaniem skalpela, noża szewskiego, nie stosowano metody chemicznej (roztwór alkoholu etylowego i acetonu).Celem dokładnego zdefiniowania warstw stratygraficznych, niektóre odkrywki poszerzano, tak by dostać się bezpośrednio do podłoża. W momencie odsłonięcia kilku warstw stratygraficznych, odkrywki wielkości 10cm na10cm poszerzano, aż do odsłonięcia pierwotnej polichromii leżącej bezpośrednio na tynku, nałożonym na ceglane podłoże( zdj. nr 15).

Na elewacji na ścianie nad drzwiami wejściowymi oraz na wysokości 0,5 metra odsłonięto 3 warstwy polichromii ( odkrywka nr 1, 2,6; zdj. nr 1,2,6); leżącą bezpośrednio na zaprawie tynkowej żółcień oraz znajdujące się na niej kolejne dwie warstwy farby (jasnożółta oraz biała).

Odkrywki na ścianie bocznej nad przybudówką pozwoliły na stwierdzenie obecności dwóch warstw polichromii, żółtej leżącej bezpośrednio na tynku i znajdującej się na niej bieli. ( odkrywka nr 7, zdj. nr 7)

Odkrywki na zworniku nad oknem wykazały obecność jasnego różu leżącego bezpośrednio na pobiale oraz dwóch warstw wtórnych warstwy malarskiej (odkrywka nr. 12zdj. nr 12).

Kolejny etap prac to badania wewnątrz łaźni. Wykonane odkrywki na wysokości 2,5 m od poziomu posadzki pozwoliły stwierdzić występowanie od trzech do  czterech warstw wtórnych tynków i polichromii leżących na czarnej sztablaturze (odkrywka nr. 3,4,13; zdj.3,4 13). Na ściance działowej odkryto cztery warstwy polichromii na tynku,( odkrywka nr 5; zdj. nr5), na gzymsie nad ścianą wewnątrz łaźni odkryto 3 warstwy bieli leżącej bezpośrednio na narzucie tynkowym (odkrywka nr 11; zdj. nr 11),

Sufit gdzie zakończono badania, wykazał obecność czterech warstw polichromii , zielonej, cielistej, jasnoczerwone i czerwonej leżącej bezpośrednio na czarnej sztablaturze ( odkrywka nr 14; zdj. nr 14)

Pobrano próbki do analizy mikroskopowej, a także do badań chemicznych poszczególnych warstw. Przeprowadzono badania jasno czerwonego i żółtego pigmentu,

WYNIKI BADAŃ CHEMICZNYCH:

Próbka pigmentu żółtego:

zidentyfikowano jony Fe+3 w reakcji z NH4SCN ,powstało czerwone zabarwienie w wyniku prażenia w płomieniu palnika przez około 2 godziny .częściowo rozpuszczalna w HCl wniosek : badany pigment to ugier naturalny ( złoty) (krzemiany + Fe/OH/3)

Próbka pigmentu czerwonego: reakcja z NaN3 , prażenie – nastąpiła sublimacja , próbka rozpuściła się pod wpływem wody królewskiej , w kwasach na gorąco – próbka rozpuściła się częściowo , powstawała czerwień o odcieniu cynobru. Wniosek: cynober

WYNIKI BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH:

Wykonane odkrywki, pozwoliły na ustalenie następujących warstw stratygraficznych:

Odkrywka nr 1, 2, 6 elewacja (zdj. Nr 1,2,6,12)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | biel (warstwa obecna) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jasna żółcień |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ugier |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tynk cementowo-piaskowo-wapienny |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podłoże ceglane |

Odkrywka nr 3 ściany wewnętrzne łaźni ( zdj. nr 3)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | jasna zieleń ( warstwa obecna) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jasna żółcień |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podłoże mineralne |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podłoże ceglane |

Odkrywka nr 4 ściany wewnętrzne łaźni  ( zdj. nr 4)

|  |  |  |  |  |  |  |  | jasna zieleń ( warstwa obecna) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | narzut gipsowy |
|  |  |  |  |  |  |  |  | jasna żółcień |
|  |  |  |  |  |  |  |  | narzut gipsowy |
|  |  |  |  |  |  |  |  | podłoże mineralne |
|  |  |  |  |  |  |  |  | podłoże ceglane |

Odkrywka nr 5 ściana działowa; wewnętrzne łaźni ( zdj. nr 5)

|  |  |  |  |  |  |  |  | jasna zieleń (warstwa obecna) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | narzut gipsowy |
|  |  |  |  |  |  |  |  | jasna żółcień |
|  |  |  |  |  |  |  |  | żółcień |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tynk cementowo-piaskowo-wapienny |
|  |  |  |  |  |  |  |  | podłoże ceglane |

Odkrywka nr 7 elewacja ( zdj. nr7)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | biel ( warstwa obecna) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ugier |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tynk cementowo-piaskowo-wapienny |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podłoże ceglane |

Odkrywka nr 8,9,12 elewacja; łuki nad oknem ( zdj. nr 8,9,12)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | biel ( warstwa obecna) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Jasna czerwień |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tynk cementowo-piaskowo-wapienny |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podłoże ceglane |

Odkrywka nr 10,11 gzyms wewnątrz łaźni ( zdj. nr 11)

|  | biel( warstwa obecna) |
| --- | --- |
|  | biel |
|  | biel |
|  | Narzut tynkowy |

Odkrywka nr 13 ściana; wnętrze łaźni ( zdj. nr 13)

|  |  |  |  |  |  |  |  | jasna zieleń (warstwa obecna) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | tynk gipsowy |
|  |  |  |  |  |  |  |  | jasna zieleń |
|  |  |  |  |  |  |  |  | narzut tynkowy |
|  |  |  |  |  |  |  |  | czarny narzut |
|  |  |  |  |  |  |  |  | podłoże ceglane |

Odkrywka nr 14 sufit nad gzymsem; wnętrze łaźni ( zdj. nr 14)

|  |  |  |  |  |  |  |  | jasna zieleń (warstwa obecna) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kolor cielisty |
|  |  |  |  |  |  |  |  | jasna czerwień |
|  |  |  |  |  |  |  |  | czerwień |
|  |  |  |  |  |  |  |  | czarny narzut |
|  |  |  |  |  |  |  |  | podłoże ceglane |

WNIOSKI KOŃCOWE:

Badania stratygraficzne przeprowadzone na elewacji i na ścianach oraz suficie wewnątrz budynku, wskazują iż widoczna obecnie kolorystyka jest wtórna. Opracowana została w trakcie ostatniego remontu. Powierzchnie ścian były kilkakrotnie odnawiane, zarówno poprzez pokrywanie ich kolejnymi warstwami farby jak i tynków.

Pierwotnie głównymi kolorami występującymi na elewacji była żółcień ( ugier) oraz jasna czerwień wokół okien.

Odkrywki wewnątrz budynku wskazują, że pierwotna kolorystyka opierała się na fakcie, iż ściany pokryto sztablaturą w kolorze czerni, prawdopodobnie wykonanej na potrzeby istniejącego w pewnym okresie historycznym budynku kina. Możliwe jest również założenie, iż pierwotnie sztablatura istniała na etapie użytkowania budynku jako łaźni.

Występująca w niektórych odkrywkach wtórna warstwa tynku cementowego leżąca bezpośrednio na podłożu ceglanym sugeruje, iż pierwotne tynki na części powierzchni ścian mogły zostać usunięte i zastąpione obecnymi, charakteryzującymi bardzo dużą przyczepnością do podłoża.

Należy zaznaczyć, iż brak jakichkolwiek śladów innych kolorów niż odkryte, nie wyklucza faktu, iż mogą one pojawić się w trakcie prac remontowych w momencie usuwania warstw wtórnej polichromii, w szczególności w centralnej części pomieszczenia, na której na obecnym etapie prac, ze względu na fakt istnienia podwieszanego sufitu, nie wykonano odkrywek. Jednakże analizując założenia architektoniczne wnętrza łaźni, należy przypuszczać, że kolorystyka górnych partii nie odbiega od wykonanych już odkrywek.

W trakcie planowanego remontu, proponuje się opracowanie nowej kolorystyki zarówno elewacji jak i wnętrza budynku, w oparciu o opracowaną dokumentację,    mając głównie na uwadze fakt, iż budynek który pierwotnie był łaźnią, a następnie przerobiono go na kino, będzie pełnił zupełnie nową rolę – kaplicy kościelnej. Sugeruje się odejście od istniejącego obecnie podziału kolorystycznego, na rzecz opracowania podkreślającego sakralny charakter zarówno elewacji jak i wnętrza. Byłoby to również pożądane z punktu widzenia założeń wizualnych jak i architektonicznych, adekwatnych do charakteru miejsca na terenie którego znajduje się omawiany budynek.

Wszelkie opracowania kolorystyczne oraz prace remontowe muszą być uzgodnione z  Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku.